
[image: image2.png]


 
附件2：比亚迪全新一代宋车型技术参数表:
	全新一代宋车型技术参数表

	车型名称
	1.5TI智联越尚型
	1.5TI智联越动型
	1.5TI智联越享型
	1.5TI自动智联越进型
	1.5TI自动智联越动型
	1.5TI自动智联越享型
	1.5TI自动
智联越耀型

	■ 尺寸参数

	长×宽×高（mm）
	4600×1830×1700

	轴距（mm）
	2660

	油箱容积（L）
	66

	轮距前/后（mm）
	1560/1560

	最小转弯半径（m）
	5.6

	轮胎规格
	225/65R17
	225/60R18

	■ 动力性能

	发动机型号
	BYD476ZQA

	排气量（L）
	1.5TI

	发动机型式
	涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 

	最大功率(kW/rpm) 
	113/5200

	最大扭矩(Nm/rpm) 
	240/1750-3500

	变速系统
	六速手动变速器
	六速自动变速器

	■ 制动及悬挂

	制动系统（前/后）
	通风盘式/盘式

	悬挂系统（前/后）
	麦弗逊/多连杆


[image: image1.jpg]@ [LlliB;Z M ERRZ S

BYD AUTO SALES CO., LTD.






