《计算机组成原理》复习思考题

一 单项选择题

	序号
	题干
	选项
	答案

	
	处理机运算器中一次能够完成二进制数运算的位数为（    ）。
	A.  总线宽度
B.  处理机字长
C.  存储器带宽
D. 主频
	B

	
	计算机经历了从器件角度划分的四代发展历程，但从系统结构上来看，至今绝大    多数计算机仍属于(       )型计算机。
	A.  实时处理
B.  智能化
C.  并行
D.  冯·诺依曼
	D

	
	一个8位的二进制整数，采用补码表示，且由3个“1”和5个“0”组成，则最小值为(       )。
	A.  -127

B.  -32

C.  -125

D.  -3
	C

	
	设字长32位，使用IEEE格式，则阶码采用(       )表示。
	A.  补码
B.  原码
C.  移码  

D.  反码
	C

	
	采用虚拟存贮器的主要目的是(       )。
	A.  提高主存贮器的存取速度  

B.  扩大主存贮器的存贮空间，并能进行自动管理和调度
C.  提高外存贮器的存取速度
D.  扩大外存贮器的存贮空间
	B

	
	四片74181ALU和一片74182CLA器件相配合，具有如下进位传递功能(       )。
	A.  行波进位
B.  组内先行进位，组间先行进位
C.  组内先行进位，组间行波进位    

D.  组内行波进位，组间先行进位
	B

	
	CRT的分辨率为1024*1024像素，像素的颜色数为256，则刷新存储器的容量为(       )。
	A.  512KB

B.  1MB

C.  256KB

D.  2MB
	B

	
	冯.诺依曼机工作方式的基本特点是（    ）。
	A. 多指令流单数据流
B. 按地址访问并顺序执行指令

C. 堆栈操作
D. 存储器按内容选择地址
	B

	
	某机字长32位。其中1位符号位，31位表示尾数。若用定点整数表示，则最大正整数为（    ）。
	A. +(231-1)

B. +(230-1)
C. +(231+1)
D. +(230+1)
	A

	
	假设下列字符码中有奇偶位校验，但没有数据错误，采用偶校验的字符码是（    ）。
	A. 11001011

B. 11010110

C. 11000001

D. 11001001
	D

	
	在指令的地址字段中，直接指出操作数本身的寻址方式，称为（    ）。
	A. 隐含地址

B. 立即寻址

C. 寄存器寻址
D. 直接寻址
	B

	
	指令的寻址方式有顺序和跳跃两种方式，采用跳跃寻址方式，可以实现（    ）。
	A. 堆栈寻址

B. 程序的条件转移

C. 程序的无条件转移
D. 程序的条件转移成无条件转移
	D

	
	指出下面描述汇编语言特性的句子中概念上有错误的句子（    ）。

	A. 对程序员的训练要求来说，需要硬件知识

B. 汇编语言对机器的依赖性高

C. 用汇编语言编制程序的难度比高级语言小

D. 汇编语言编写的程序执行速度比高级语言快
	C

	
	下列（    ）属于应用软件。
	A.  操作系统
B.  编译系统
C.  连接程序
D.  office
	D

	
	（2000）10化成十六进制数是（    ）。
	A.  （7CD）16
B.  （7D0）16  

C.  （7E0）16
D.  （7F0）16
	B



	
	某单片机的系统程序，不允许用户在执行时改变，则可以选用（    ）作为存储芯片。
	A.   SRAM

B.  FLash

C.  Cache

D.  U盘
	B

	
	EPROM是指（    ）。
	A.  读写存储器
B. 只读存储器
C.  可编程的只读存储器
D.  光擦除可编程的只读存储器
	D

	
	设变址寄存器为X，形式地址为D，（X）表示寄存器X的内容，这种寻址方式的有效地址为（    ）。 
	A.   EA=(X)+D

B.   EA=(X)+(D)

C.   EA=((X)+D)

D.   EA=((X)+(D))
	A

	
	CPU主要包括（    ）。
	A.  控制器
B.  控制器、 运算器、cache

C.  运算器和主存
D.  控制器、ALU和主存
	B

	
	Intel80486是32位微处理器，Pentium是（    ）位微处理器。
	A.  16

B.  32

C.  48

D.  64
	D

	
	系统总线中地址线的功能是（    ）。
	A.  选择主存单元地址
B.  选择进行信息传输的设备
C.  选择外存地址
D.  指定主存和I/O设备接口电路的地址
	D

	
	信息只用一条传输线 ，且采用脉冲传输的方式称为（    ）。
	A.  串行传输
B.  并行传输
C.  并-串行传输
D.  分时传输
	A

	
	目前的计算机，从原理上讲（    ）。
	A.  指令以二进制形式存放，数据以十进制形式存放
B.  指令以十进制形式存放，数据以二进制形式存放
C.  指令和数据都以二进制形式存放
D.  指令和数据都以十进制形式存放
	C

	
	下列数中最大的数是（    ）。 
	A.  （11011001）2
B.  （227）8
C.  （90）16
D.  （142）10
	A

	
	关于运算器的描述中，（    ）是正确的。
	A.  只做算术运算，不做逻辑运算    

B.  只做加法
C.  能暂时存放运算结果
D.  既做算术运算，又做逻辑运算
	D

	
	存储器是计算机系统的记忆设备，主要用于（    ）。
	A.  存放程序
B.  存放软件
C.  存放微程序
D.  存放程序和数据
	D

	
	一个256K×8的存储器，其地址线和数据线总和为（    ）。
	A.  16

B.  18

C.  26

D.  20
	C

	
	在主存和CPU之间增加cache存储器的目的是（    ）。
	A.  增加内存容量
B.  提高内存可靠性
C.  解决CPU和主存之间的速度匹配问题
D.  增加内存容量，同时加快存取速度
	C

	
	设变址寄存器为R，形式地址为D，这种寻址方式为（    ）。
	A.  直接寻址
B.  间接寻址
C.  变址寻址
D.  隐含寻址
	C

	
	堆栈寻址方式中，设A为累加器，SP为堆栈指示器，MSP为SP指示的栈顶单元。如果进栈操作的动作顺序是（A）→MSP，(SP)-1→SP。那么出栈操作的动作顺序应为（    ）。
	A.  (MSP)→A，(SP)+1→SP

B.  (SP)+1→SP，(MSP)→A

C.  (SP-1)→SP，(MSP)→A

D.  (MSP)→A， （SP）-1→SP
	B

	
	当采用（    ）对设备进行编址情况下，不需要专门的I/O指令组
	A.  统一编址法
B.  单独编址法
C.  两者都是
D.  两者都不是
	A

	
	某计算机字长32位，其存储容量为4MB，若按半字编址，它的寻址范围是(     )。
	A. 0 ─ 4MB

B. 0 ─ 2MB

C. 0 ─ 2M
D. 0 ─ 1M
	C

	
	指令周期是指(      )。
	A. CPU从主存取出一条指令的时间
B. CPU执行一条指令的时间
C. CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间
D. 时钟周期时间
	C

	
	计算机的外围设备是指(      )。
	A. 输入/输出设备
B. 外存储器   

C. 远程通信设备
D. 除了CPU和内存以外的其它设备
	D

	
	在指令的地址字段中，直接指出操作数本身的寻址方式，称为（   ）。
	A. 隐含寻址
B. 立即寻址
C. 寄存器寻址
D. 直接寻址
	B

	
	算术右移指令执行的操作是(       )。
	A. 符号位填0，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位
B. 符号位不变，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位
C. 进位标志位移至符号位，顺次右移1位，最低位移至进位标志位
D. 符号位填1，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位
	B

	
	中断向量地址是(       )。
	A. 子程序入口地址
B. 中断服务例行程序入口地址
C. 中断服务例行程序入口地址的指示器   

D. 中断返回地址
	C

	
	集中式总线控制中，（    ）方式对电路故障最敏感。 
	A.  链式查询
B.  计数器定时查询
C.  独立请求
D.  分时
	A

	
	在机器数（    ）中，零的表示形式是唯一的。 
	A. 原码
B. 补码  

C. 反码
D. BCD码
	B

	
	在定点二进制运算器中，减法运算一般通过（    ）来实现。
     
	A. 原码运算的二进制减法器
B. 补码运算的二进制减法器
C. 补码运算的十进制加法器      

D. 补码运算的二进制加法器
	D

	
	某寄存器中的值有时是地址，因此只有计算机的（    ）才能识别它。
    
	A. 译码器
B. 判别程序
C. 指令
D. 时序信号
	C

	
	某DRAM芯片，其存储容量为512K×8位，该芯片的地址线和数据线数目为（    ）。
	A. 8，512

B. 512，8

C. 18，8

D. 19，8
	D

	
	某计算机字长16位，它的存储容量是64MB，若按双字编址，那么它的寻址范围是（    ）。
	A. 4M

B. 2M

C. 64M   

D. 32M 
	D

	
	在（    ）的微型计算机系统中，外设可以和主存储器单元统一编址，因此可以不用I/O指令。
	A. 单总线
B. 双总线
C. 三总线
D. 多总线
	A


二、填空题

	题干
	答案

	汉字的__________、__________、__________是计算机用于汉字输入、内部处理、输出三种不同用途的编码。
	输入编码（或输入码）；  内码（或机内码）；    字模码

	存储器通过三组信号线与外部打交道：__________、__________和数据线。
	地址线;控制线

	在计算机系统中，CPU对外围设备的管理方式有：__________、__________、__________、__________。
	 程序查询方式；程序中断方式；DMA方式；通道方式

	在定点机中，当运算结果发生溢出时表示出错，此时将进入__________处理。
	中断

	双译码方式寻址是将地址分为__________译码和__________译码。 
	行；列

	SRAM的存储单元为__________。
	触发器

	已知x1=+1011，x2=-0101，则[x1-x2]补=__________。
	00110

	存储容量进行字长位数扩展时，所需要的芯片数等于__________除以__________。
	设计要求的存储容量；已知芯片的存储容量

	程序查询方式的接口，包括__________，__________和设备状态标志。
	设备选择电路；数据缓冲寄存器

	CPU与Cache之间的数据交换是以__________为单位
	字

	指令一般有__________和地址码字段组成。
	操作码字段

	计算机系统中，根据应用条件和硬件资源不同，数据传输方式可采用__________传送、__________传送、 __________传送。
	并行；   串行；   复用

	IO控制方式中，通过软件方式进行的有__________和__________。
	程序查询方式 ；程序中断方式

	在定点整数机器中，在运算过程中，如果出现大于字长绝对值的现象称为__________。
	溢出

	一位十进制数，用BCD码表示需 __________位二进制码 ，用ASCII码表示需__________位二进制码。
	4；  7

	__________或__________数串形式，可以在计算机中直接处理十进制数
	压缩十进制；压缩BCD码

	E2PROM是指__________。
	电擦除可编程只读存储器

	假设计算机中一个字节数据为10101010，如果最低位为校验位，其余高8位为数据位，则应该为__________。
	101010100

	判断是否发生“溢出“，可以采用__________方法和__________方法检测
	双符号位法或者变形补码；单符号位法

	构成存储器的存储介质，主要采用__________和__________制成。
	半导体器件；磁性材料

	反映主存的速度指标的有__________存取时间和__________。
	存储周期；存储器带宽

	静态读写存储器通过三组信号线与外部打交道： __________、__________和__________。
	地址线；数据线；控制线

	反映主存速度的指标有：存储周期，___________和___________。
	存取时间；存储器带宽

	一个完善的指令系统应该满足完备性、有效性、___________和___________。
	规整性;   兼容性

	外围设备大体分为输入设备，输出设备，___________设备，___________设备，___________设备五大类。
	外存;  .数据通信 ;   过程控制


三、简答题

	题干
	答案

	CPU执行一段程序时，cache完成存取的次数为1900次，主存完成存储的次数为100次，已知cache的存取周期为50ns，主存存取周期为250ns，则cache/主存系统的效率和平均访问时间分别为多少？
	83.3%和60ns

	ASCII码为7位，如果设计主存单元字长为32位，指令字长为12位，是否合理？为什么？
	不合理，指令最好半字长或单字长，设16位比较合适。

	请简要描述一下单总线的性能特点
	一组总线连接整个计算机系统的各大功能部件。各个部件之间的所有信息均通过这组总线。优点为允许IO设备之间或IO设备与内存之间直接交换信息，只需要CPU分配总线使用权。不需要CPU干预信息的交换。总线资源是由各个功能部件分时共享的。单总线的缺点是由于全部系统部件都连接在一组总线上，所以总线的负载很重。

	请简要说明一下IO接口，及其作用
	IO接口是指CPU、主存、外围设备之间通过总线进行连接的逻辑部件。接口部件在它动态连接的两个功能部件间起到缓冲器和转换器的作业，以便实现彼此之间的信息传送。

	请简要说明一下程序中断的工作方式。
	在CPU运行主程序时，接受到非预期的中断请求，CPU暂停现行工作转向为中断请求服务，待服务完毕后回到主程序继续执行。

	提高存储器速度可采用哪些措施，请说出至少3种措施。
	①采用高速器件
②采用cache （高速缓冲存储器）
③采用多体交叉存储器
④采用双端口存储器
⑤加长存储器的字长

	请简要说明一下微程序控制的基本思想。
	把指令执行所需要的所有控制信号存放在控制存储器中，需要时从这个存储器中读取，即把操作控制信号编成微指令，存放在控制存储器中。一条机器指令的功能通常用许多条微指令组成的序列来实现，这个微指令序列称为微程序。微指令在控制存储器中的存储位置称为微地址。

	在计算机中，CPU管理外围设备有几种方式？至少说出3种。
	CPU管理外围设备有五种方式：
1）程序查询方式
2）程序中断方式
3）直接内存访问（DMA）方式
4）通道方式
5）外围处理机方式

	请简要回答一下什么是总线。
	构成计算机系统的互联机构，是多个系统功能部件之间进行数据传送的哥哥通路，通过总线连接，计算机系统的各个功能部件之间实现地址、数据和控制信息的交换。

	CPU响应中断应具备哪些条件？
	⑴在CPU内部设置的中断允许触发器必须是开放的。
⑵外设有中断请求时，中断请求触发器必须处于“1”状态，保持中断请求信号。
⑶外设（接口）中断允许触发器必须为“1”，这样才能把外设中断请求送至CPU。
⑷当上述三个条件具备时，CPU在现行指令结束的最后一个状态周期响应中断。

	一个基本的DMA控制器应包括哪些逻辑构件？
	内存地址计数器
字计数器
数据缓冲寄存器
“DMA请求”标志
“控制/状态”逻辑 
中断机构等逻辑构件

	中断接口中有哪些标志触发器？功能是什么？
	中断接口中有四个标志触发器：
准备就绪的标志（RD）：一旦设备做好一次数据的接受或发送，便发出一个设备动作完毕信号，使RD标志置“1”。在中断方式中，该标志用作为中断源触发器，简称中断触发器。
允许中断触发器（EI）：可以用程序指令来置位。EI为“1”时，某设备可以向CPU发出中断请求；EI为“0”时，不能向CPU发出中断请求，这意味着某中断源的中断请求被禁止。设置EI标志的目的，就是通过软件来控制是否允许某设备发出中断请求。
中断请求触发器（IR）：它暂存中断请求线上由设备发出的中断请求信号。当IR标志为“1”时，表示设备发出了中断请求。
中断屏蔽触发器（IM）：是CPU是否受理中断或批准中断的标志。IM标志为“0”时，CPU可以受理外界的中断请求，反之，IM标志为“1”时，CPU不受理外界的中断。

	说明CPU中的主要寄存器及其功能。
	1）
指令寄存器（IR）：用来保存当前正在执行的一条指令。
2）
程序计数器（PC）：用来确定下一条指令的地址。
3）
地址寄存器（AR）：用来保存当前CPU所访问的内存单元的地址。
4）
缓冲寄存器（DR）：
<1>作为CPU和内存、外部设备之间信息传送的中转站。 

<2>补偿CPU和内存、外围设备之间在操作速度上的差别。
 <3>在单累加器结构的运算器中，缓冲寄存器还可兼作为操作数寄存器。
（5）
通用寄存器（AC）：当运算器的算术逻辑单元（ALU）执行全部算术和逻辑运算时，为ALU提供一个工作区。
（6）
状态条件寄存器：保存由算术指令和逻辑指令运行或测试的结果建立的各种条           件码内容。除此之外，还保存中断和系统工作状态等信息，以便使CPU和系统能及时了解机器运行状态和程序运行状态。

	指令和数据均以二进制代码形式放在主存中，请问CPU如何区别它们是指令还是数据？
	从时间上讲，取指令事件发生在“取指周期”，取数据事件发生在“执行周期”。从内存读出的指令流流向控制器（指令寄存器）。从内存读出数据流流向运算器（通用寄存器）。

	请简要描述一下利用DMA方式进行数据传送的基本思想。
	通过硬件控制实现主存与I／O设备间的直接数据传送，在传送过程中无需CPU的干预。数据传送是在DMA控制器控制下进行的。

	请列出CPU中基本的寄存器有哪些？
	指令、程序计数器、数据地址寄存器、缓冲寄存器、通用寄存器、状态字寄存器。


四、综合题

序号：1

题干：

某微机指令格式如下所示：

       SHAPE  \* MERGEFORMAT 



   格式中 D 为位移量，X为寻址方式特征值：

     X=00 ,  直接寻址；

     X=01,   用变址寄存器R1进行变址

     X=10,   用变址寄存器R2进行变址

     X=11,   相对寻址

  设（PC）=1234H，（R1）=0037H,(R2)=1122H,(.H代表十六进制数)，请确定如下指令的有效地址：

 （1）4420H   (2) 2244H   (3)1322H   (4)3521H   (5)6723H
答案：

     1）X=00 , D=20H      ,有效地址E=20H

     2) X=10 , D=44H      ,有效地址E=1122H+44H=1166H

     3) X=11 , D=22H      ,有效地址E=1234H+22H=1256H

     4) X=01 , D=21H      ,有效地址E=0037H+21H=0058H

     5) X=11 , D=23H      ,有效地址 E=1234H+23H=1257H

序号：2

题干：

[image: image1]试画出三总线系统的结构图。

答案：

序号：3

机器字长32位，主存容量为1MB，16个通用寄存器，共32条指令，请设计双地址指令格式，要求有立即数、直接、寄存器、寄存器间接、变址、相对六种寻址方式。

答案：

根据题意，有32种操作码，故OP字段占5位，16个通用寄存器各占4位（源、目的）；寻址模式字段X占3位；剩余字段D为立即数和直接寻址使用，指令格式如下：

5位              3位          4位
          4位             16位

	OP
	X
	源
	目的
	D


寻址模式定义如下：

  X=000,  立即数=D

  X=001,  直接寻址，E=D

  X=010,  寄存器直接寻址

  X=011,  寄存器间接寻址, E=(R)

  X=100,  变址寻址，E=(R) +D

  X=101,  相对寻址，E=(PC)+D

序号：4

题干：

某机字长32位，定位表示，尾数31位，数符1位，问：

定点原码整数表示时，最大正数是多少？最小负数是多少？
定点原码小数表示时，最大正数是多少？最小负数是多少？
答案：

（1） 定点原码整数表示时，最大正数值 = （231 – 1 ）10    最小负数值 = -（231 – 1 ）10
（2）定点原码小数表示时，最大正数值 =–（1 - 231 ）10     最小负数值 =–(1 - 231 )10

序号：5

题干：

说明总线结构对计算机系统性能的影响。

答案：

主要影响有以下三方面：

（1）最大存储容量

       单总线系统中，最大内存容量必须小于由计算机字长所决定的可能的地址总     

   线。

       双总线系统中，存储容量不会受到外围设备数量的影响。

  （2）指令系统

       双总线系统，必须有专门的I/O指令系统。

       单总线系统，访问内存和I/O使用相同指令。

  （3）吞吐量

       总线数量越多，吞吐能力越大。
序号：6

题干：

请列举出三种中断向量产生的方法。

答案：

（1）由编码电路实现，直接产生。

  （2）由硬件产生一个“位移量”，再加上CPU某寄存器里存放的基地址。

  （3）向量地址转移法：由优先级编码电路产生对应的固定地址码，其地址中存放的是转移指令，通过转移指令可以转入设备各自的中断服务程序入口。

序号：7

题干：

CPU 执行一段程序时，cache完成存取的次数为1900次，主存完成存取的次数为100次，已知cache存取周期为50ns，主存存取周期为250ns，求cache/主存系统的效率和平均访问时间。

答案：

h=Nc/(Nc+Nm)=1900/(1900+100)=0.95

       r=tm/tc=250ns/50ns=5

       e=1/[r+(1-r)h]=1/[5+(1-5)×0.95]=83.3%

       ta=tc/e=50ns/0.833=60ns

序号：8

题干：

用16k×8位的SRAM芯片构成64K×16位的存储器，要求画出该存储器的组成逻辑框图。

答案：

存储器容量为64K×16位，其地址线为16位（A15—A0），数据线也是16位（D15—D0）

SRAM芯片容量为16K×8位，其地址线为14位，数据线为8位，因此组成存储器时须字位同时扩展。

字扩展采用2 ：4译码器，以16K为一个模块，共4个模块。

位扩展采用两片串接。


序号：9

题干：

何谓总线仲裁？一般采用何种策略进行仲裁，简要说明它们的应用环境。
答案：

连接到总线上功能模块有主动和被动两种形态。主方可以启动一个总线周期，而从方只能响应主方的请求。每次总线操作，只能有一个主方占用总线控制权，但同一时间里可以有一个或多个从方。

除CPU模块外，I/O功能模块也可以提出总线请求。为了解决多个主设备同时竞争总线控制权，必须具有总线仲裁部件，以某种方式选择其中一个主设备作为总线的下一次主方。

一般来说，采用优先级或公平策略进行仲裁。在多处理器系统中对CPU模块的总线请求采用公平原则处理，而对I/O模块的总线请求采用优先级策略。

15   10 9    8  7                     0





OP





X





D











内存中线





CPU





内存





IOP（通道）





I/O接口





I/O接口





系统总线





内部总线





IO总线








