一. 单选题（共20题，50.0分）

 1. 液压传动系统中,溢流阀属于( )

A 动力装置 B 执行装置 C 辅助装置 D 控制装置
 2.  速度继电器的文字符号是 

A FR B FS C QS D FU

 当图形为水平放置时，电气元件符号以（）原则绘制。

A “上闭下开” B “上开下开” C “上开下闭” D “上闭下闭”

 同步带传动属于 

A 摩擦型带传动 B 啮合型带传动 C 普通带传动 D 特殊带传动

 5.要降低液压系统中某一部分的压力时, 一般系统中要配置( )。

溢流阀 B 减压阀 C 节流阀

6.  在用起重机的吊钩应定期检查，至少每（）年检查一次 

A 0.5 B 1 C 2 D 3

7. 万能转换开关属于

A 主令电器 B 开关电器 C 保护电器 D 检测电器

 8. 不能成为双向变量泵的是( )。 

A 双作用叶片泵 B 单作用叶片泵 C 轴向柱塞泵 D 径向柱塞泵

9. 调速阀由( )与节流阀串联组成。 

A 单向阀 B 定差减压阀 C 溢流阀 D 差压式溢流阀

 指令OR是用于 

A 单个常开触点的并联 B 单个常闭触点的并联 C 常开触点与母线连接 D 常闭触点与母线连接

11.  齿轮传动的传动比是（   ）

A 主动轮的齿数/从动轮的齿数 B 从动轮的转速/主动轮的转速C 主动轮的转速+从动轮的转速   D 从动轮的齿数/主动轮的齿数 

12. 液压系统中常用的油是 

A 食用油 B 汽油 C 柴油 D 矿物油
13. 节流调速回路中,溢流阀的作用是配合泵等, 溢出系统中的多余的油液, 使系统保持一定的( )。

A 压力 B 流量 C 流向 D 清洁度

14.  用来测量机床部件间垂直度的工具是（     ）

A 平尺 B 直角尺 C 检验棒 D 桥板

 15. 液压传动系统中, 液压泵属于( )。

A 动力装置 B 执行装置 C 辅助装置 D 控制装置

 16.  按电器的动作原理分，低压电器可以分为（） 

A 手动电器和自动电器 B 控制电器和主令电器 C 保护电器和执行电器 D 有触电电器和无触电电器

17. 用蓄能器的快速回路适用于系统短期需要( )流量的场合。

A大 B 中 C 小 D 以上全部

18. 粘度不包括

A 动力粘度 B 运动粘度 C 相对粘度 D 速度粘度

 19.  下列元件中，开关电器有 

A 组合开关  B 接触器   C 行程开关 D 时间继电器

20. 我国生产的机械油和液压油采用40℃时的 ( )作为其标号。

A 动力粘度 B 恩氏粘度 C 运动粘度 D 赛氏粘度

二. 判断题（共20题，50.0分）

1. 双作用单活塞杆液压缸作慢速运动时,活塞获得的推力小;作快速运动时,活塞获得的推力大。

X
 2.  条形水平仪既可以测量零部件间的平行度，又可以测量零部件间的垂直度。 

X
3. ( )与机械传动相比, 液压传动其中一个优点是运动平穏。

√

4.  钩扳手又称为月牙型扳手 

√
5. 液压传动不易获得很大的力和转矩。(____) 

X
6. 油箱的主要作用是储存油液,此外还起着油液散热、杂质沉淀和使油中空气逸出等作用。 

√
7. ( )作用于活塞上的推力越大,活塞运动的速度就越快。

X
8. 液压缸活塞运动速度只取决于输入流量的大小,与压力无关。

√

9.  当数控机床发生故障时，应立即关断电源。 

X
10.  接触器的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压 

√
11. 柱塞式液压缸属于作双作用液压缸。 

X

12. 气动回路--般不设排气管路。 

X
13. 液压系统的工作压力取决于负载,液压缸的运动速度取决于流量。 

√
14. 为实现工作台的往复运动,可成对的使用柱塞缸。 

√
15. 增压液压缸可以不用高压泵而获得比该液压系统中供液压泵高的压力。 

√
16.  电气原理图一般分为主电路和辅助电路 

√
17. 流量控制阀基本特点都是利用油液的压力和弹簧力相平衡的原理来进行工作的。 

X
18. 液压传动能保证严格的传动比。

X
节流阀是最基本的流量控制阀。

 √
20齿轮泵容积效率高

X
